Programación Estacional Noviembre 2014- Abril 2015

| Autor | Unidad | e-mail |
| --- | --- | --- |
| Martín Pedrana | PEE | mpedrana@ute.com.uy |
| Milena Gurin | PEE | mgurin@ute.com.uy |
| Hernán Rodrigo | PEE | hrodrigo@ute.com.uy |

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha confirmado | Versión | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 03/11/2014 | 01 | Versión inicial del documento. |

# Resumen ejecutivo.

El objetivo del presente informe es definir para el período estacional noviembre 2014 – abril 2015, la política de operación de largo plazo del embalse de la central G. Terra y realizar el análisis de la operación esperada para el período.

Los resultados para el semestre analizado son:

Para el caso base, con demanda media y costo de combustible referenciado a un WTI de 95 USD/barril, el costo total del país esperado para este semestre es del orden de 343.4 MUS$ (costo medio 67.1 U$S/MWh) con el modelo SimSEE y de 346.6 MU$S (costo medio 67.5 U$S/MWh) con el modelo EDF.

El riesgo esperado de ocurrencia de algún tipo de falla en el período estacional es de 11% según SimSEE y de 23% según EDF. Los niveles máximos de falla semestral son 1.2% de la demanda en EDF y 0.5% en SimSEE.

Con las hipótesis analizadas al momento de realizar el presente estudio, no existe riesgo de cortes compulsivos de carga (despacho de escalones de falla 3 y 4).

|  | Costo total país (MU$S) | Costo medio (U$S/MWh) |
| --- | --- | --- |
| EDF | 347 | 67.5 |
| SimSEE | 343 | 67 |

|  | Crónicas con Falla | Profundidad máxima |
| --- | --- | --- |
| EDF | 23 % | 1.2 % |
| SimSEE | 11 % | 0.5 % |

A los efectos de la validez de este estudio es importante realizar un seguimiento sobre las hipótesis más significativas como el plan de expansión (básicamente parques eólicos y el ciclo combinado) y la evolución del precio de los combustibles (han estado en caída en las últimas semanas).

# Hipótesis

Las hipótesis del estudio fueron definidas considerando su relevancia en función del impacto estimado en el período estacional en curso. Teniendo en cuenta las tres funciones principales de la PES, valorizar el lago de Terra, identificar los niveles de riesgo para el abastecimiento del sistema y tener escenarios base para estimar el presupuesto de abastecimiento de la demanda, se resuelve seguir el criterio habitual de usar hipótesis conservadoras en cuanto a la expansión y disponibilidad de recursos en general. Estas hipótesis conservadoras aplican especialmente a la optimización y fueron acordadas con la DNE.

No se modelaron recursos que no tienen aún definidos sus términos comerciales de explotación, pues habría que utilizar conjeturas difíciles de sustentar. En cuanto surjan novedades se realizaría una reprogramación estacional incorporando al modelo los términos comerciales y técnicos que se hayan definido.

La representación de los detalles del sistema en plazos superiores a 24 meses más allá del período de análisis fue realizada en forma aproximada, sin un análisis exhaustivo, tomando en consideración tanto su muy bajo impacto en el semestre como también el grado de incertidumbre asociado a cada detalle. Las situaciones de mayor impacto y más cercanas en el tiempo que no fueron representadas en detalle debido a su incertidumbre son las siguientes:

- Conversora de Melo: Brasil pospuso para 2018 la realización de la línea Santa Rita - Medici, por lo que hasta esa fecha se estima que existirá un límite a la potencia efectiva a intercambiar de entre 200 y 300 MW. Están pendientes las pruebas de la conversora, las que se estima insuman unos 3 meses. No están definidos los términos comerciales de los posibles intercambios. En los hechos, recientemente Brasil mantuvo precios elevados y no pudo tomar la oferta de Uruguay por razones regulatorias. En estas condiciones no se modelan intercambios hasta setiembre de 2015 (ver detalles en el numeral 2.10).

- Proyecto de planta de regasificación: cuya entrada en servicio se estima no ocurrirá antes de julio de 2015 en régimen transitorio (con una capacidad de almacenamiento de 140000m3) y en diciembre de 2016 en forma definitiva (almacenamiento de 260000m3). No están definidos aun los términos del suministro de GNL, se estima que en contrato Take or pay el precio rondaría los 13 U$S/MBTU y en el mercado spot los 16 U$S/MBTU. Por tanto no se representa disponibilidad de gas natural en el horizonte de este estudio.

En EDF se utiliza 72,3 metros como cota mínima de la represa Dr. Gabriel Terra.

Se decide correr un caso base que contemple:

- el escenario de demanda media previsto para 2015 según proyecciones realizadas en octubre de 2014. A los efectos de análisis de sensibilidad, de ser necesario, se cuenta con los casos de demandas baja y alta.

- Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 95 US$/barril.

- En cuanto a los intercambios de energía, se realizó un análisis en base al respaldo real obtenido de los países vecinos en los períodos anteriores y a la coyuntura actual en Argentina y Brasil. Esto lleva a no considerar respaldo adicional (ni de Argentina en base a generación propia o desde Brasil a través de Garabí, Rivera o Melo) hasta la semana 36 de 2015. A partir de ese momento se modela:

  - Brasil por Rivera: disponible fuera del invierno, 70MW con 90% de disponibilidad solo en los valles, a precio de PTA + 10%,

  - Brasil por Melo: seguimos el modelado en base a series crónicas en función de los PLDs del  sistema Brasilero:

    - hasta el 2016 con 200MW fuera del verano, 70% de disponibilidad y costo (Falla1 - 1) solo cuando el PLD en Brasil sea menor a 136 U$S/MWh

    - desde el 2017 idem pero con 300MW.

  - Argentina: fuera del verano y del invierno, con 200MW y 65% de disponibilidad a costo de (Falla 1 -1).

  - No se modela exportación, pero se identifican excedentes para una posible valoración de ingresos por exportación en la simulación.

- Se utiliza cronograma de entrada de generación distribuida proporcionado por la DNE, con ajustes en las fechas proporcionadas por UTE para los parques propios.

- No se consideran restricciones en el abastecimiento de combustibles líquidos en el período en estudio.

- La Sala B considerada como una central de respaldo ante situaciones de emergencia (en caso de estar despachando falla), por lo tanto no se incluye en el modelado de las centrales disponibles para el despacho óptimo.

- Respecto al resto de las calderas de Central Batlle, 5ta unidad se encuentra en mantenimiento hasta la semana 52 de 2015, reingresando con 50% de disponibilidad. La 6ta unidad se mantiene con 60% de disponibilidad (como hasta ahora) hasta marzo de 2015, momento en que sale para un mantenimiento de 2 meses, volviendo al servicio con disponibilidad de 75%.

- Gas Natural: no se representa disponibilidad de G.N. en el caso base.

## Demanda y Falla

### Previsión de demanda

Los datos presentados corresponden a la última proyección del grupo de demanda, realizada en octubre de 2014, en la que se incluye en las proyecciones la curva de energía demandada y entregada por la puesta en operación de la planta  de Montes del Plata.

Con respecto a la duración de  los postes, 1 y 2 corresponden al pico, 3 al resto y 4 al valle.

| Poste | Horas/semana |
| --- | --- |
| 1 | 5 |
| 2 | 30 |
| 3 | 91 |
| 4 | 42 |

Los escenarios Alto y Bajo son los que determinan una banda de confianza del 70% de probabilidad.

### Representación de la falla

Se muestra a continuación la representación de la falla (el valor de Falla 1 se ajustará un 10% superior al costo de generación de CTR).

| Escalones de Falla (% de demanda) | Costo de Falla ($U/MWh) | Costo de Falla (US$/MWh) |
| --- | --- | --- |
| Entre 0 y 2 | 7543 | 309 |
| Entre 2 y 7 | 14646 | 600 |
| Entre 7 y 14.5 | 58584 | 2400 |
| Entre 14.5 y 100 | 97640 | 4000 |

Tipo de cambio: 24.410 - BCU interbancario vendedor al 20/10/2014

## Situación hidrológica y clima

Se presenta en este apartado la situación actual y proyecciones climáticas para los meses venideros.

El sistema se encuentra en clase hidrológica 5 y continuará en ese nivel al menos por 4 semanas aun sin lluvias adicionales. Siguen gráficos con las excedencias de la energía afluente al río Negro y al río Uruguay en las primeras 41 semanas de cada año:

Situación de las represas en Brasil sobre el río Uurguay (15/10/2014):

Agua disponible en suelos y agua no retenida (Fuente INIA, setiembre de 2014)

Según las proyecciones de la Universidad de Columbia, para las precipitaciones acumuladas del trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre se estiman mayores probabilidades (40%) de que las mismas estén por encima de lo normal en la zona sur - suroeste del país y de que sean normales en el resto del territorio nacional.

En relación a la temperatura media del aire del trimestre, se estiman mayores probabilidades (40 a 50%) de que la misma esté por encima de lo normal en todo el país.

Según CPTEC:

“La previsión indicó mayor probabilidad de que las lluvias se encuentren en la categoría por arriba de la banda normal, con distribución de probabilidades: 45%, 35% y 20%, para las categorías superiores, dentro y debajo de la banda normal, respectivamente. Esta previsión también reflejó el resultado de la mayoría de los modelos de previsión climática, que indican el establecimiento de la condición del Niño, con intensidad débil a moderada, en el correr del trimestre SOM/2014.” “En la regiones Sur y Sudeste y el sector centro-sur de la Región Centro-Oeste. La previsión indicó mayor probabilidad de temperatura del aire por arriba de la normal climatológica, especialmente en las mínimas.

## Combustibles

### Proyección de precios

El pronóstico de precio del barril de petróleo se obtiene de la página de la EIA (US Energy Information Administration). Hoy el barril de crudo WTI se encuentra aproximadamente a 95 USD/barril. Se resuelve considerar un valor base de 95 USD/barril. Se supondrá disponibilidad nula de gas natural argentino para PTA.

A partir de este valor se estima un diferencial por tipo de combustible derivado y se incorporan los costos de internación proporcionados por ANCAP.

La referencia para el valor del crudo Brent es estimada por EIA para los próximos meses entre 5 y 7 U$S/barril por encima del WTI.

### Gas Natural.

Dado que aún no se cuenta con definiciones comerciales respecto al suministro de GNL y a que la fecha de entrada en servicio de la planta todavía presenta incertidumbre, no se representa disponibilidad de G.N. en el caso base.

## Combinación de casos a analizar - demanda/combustible

Se realizará un solo caso correspondiente a un incremento en la demanda de 2014 igual a 0.87% y de 4.03% para 2015 con un precio WTI de 95 USD/barril.

## Parque térmico

### Datos técnicos.

La representación corresponde a la potencia que efectivamente las unidades entregan al sistema de trasmisión descontando los consumos propios.

Ciclo Combinado: Se considera la planta de ciclo combinado a instalar en Punta del Tigre según datos de UTE (en la semana 26 de 2015 se espera la entrada en servicio de la primera turbina de 177 MW, quedando para la semana 41 de 2015 el ingreso al sistema de la segunda turbina de 177MW y la combinación del ciclo para la semana 39 de 2016 -incrementándose la potencia a 532 MW, con una disponibilidad del 90% y una vida útil de 20 años, costos operación y mantenimiento aproximadamente 5 US$/MWh operando con gas oil). El  costo variable de las turbinas del ciclo combinado, funcionando solo en ciclo abierto y alimentadas con Gas Natural a 13 US$/MBTU (costo manejado como referencia para contratos Take or Pay) se estima en 143 US$/MWh (140 US$/MWh + 3 US$/MWh variable no combustible). A 16 US$/MBTU (costo manejado como referencia para compras SPOT) el costo variable de esta generación se estima en 176 US$/MWh (173 + 3 US$/MWh). Las turbinas operando con Gas Oil a 819 US$/m3 operando en ciclo abierto tendrían un costo estimado de 239 US$/MWh (233.8 US$/MWh por concepto de costo variable asociado al combustible y 5 US$/MWh de variable no combustible).

La central Aggreko se modela disponible hasta la semana 9 de 2015.

Una central de APR se modela  disponible hasta una semana después de entrada la primer turbina del Ciclo Combinado y las dos centrales de APR restantes hasta una semana luego de la entrada de la segunda.

No se tienen en cuenta para el despacho óptimo económico la entrada en servicio de los motores a Gas Oil Gusa Villa Sara y Gusa Río Branco. Los mismos estarán disponibles como respaldo para la red desde noviembre 2014 hasta abril de 2015. En cada emplazamiento se dispondrá de 8 MW instalados, con unidades de rendimiento 37.9%, equivalente a un consumo aproximado de 222.6 gr/kWh, dando un costo variable 215.8 U$S/MWh al que se le debe sumar un costo variable no combustible de 12.95 U$S/MWh para Gusa Villa Sara y de 15.95 U$S/MWh para Gusa Río Branco.

En cuanto a las unidades APR, los valores presentados corresponden a un consumo en vacío equivalente al 25% del consumo pleno.

### Coeficiente de disponibilidad de las unidades generadoras:

- En cuanto a las unidades de generación hidráulicas se propone mantener los valores estándar utilizados en programaciones anteriores, 99%.

- Dado que en el invierno de 2014 el tiempo de convocatoria de las unidades térmicas fue casi nulo, debido a la alta hidraulicidad, se decide utilizar el mismo período que se usó para calcular los valores de factores de respuesta para el PAM Octubre 2014-Marzo 2015.

En rojo se muestran los valores propuestos para uso en los modelos como disponibilidad fortuita.

Se adoptó la siguiente tabla de valores base para la indisponibilidad fortuita.

|  | CBO 5ta | CBO 6ta | CBO Motores | Punta del Tigre | CTR La Tablada | APR A | APR B y C | Aggreko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coef de Disponibilidad (%) | 15% | 60% | 75% | 75% | 75% | 90% | 90% | 90% |

La disponibilidad fortuita de CB5 se lleva a 50% luego del mantenimiento de 2 meses previsto para octubre - diciembre de 2014 y CB6 se lleva a 75% luego del mantenimiento previsto para el otoño de 2015.

## Mantenimiento programado

De acuerdo a las solicitudes de mantenimiento presentadas por los generadores para el PAM de octubre 2014, se representa el mantenimiento programado según el siguiente detalle tanto para optimización como para simulación.

### Unidades de Generación Térmica de UTE

En la figura siguiente se indica el plan de mantenimiento programado sugerido para el período octubre 2014 - diciembre 2016 de las unidades térmicas de UTE, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- La 5ta unidad de Central Batlle se encuentra en mantenimiento hasta la semana 52 de 2014. Vuelve con una disponibilidad de 50%.

- La 6ta unidad de Central Batlle se mantiene con 60% de disponibilidad (como hasta ahora) hasta marzo de 2015, momento en que sale para un mantenimiento mayor de  70 días, volviendo al servicio con disponibilidad de 75%.

- Se da de baja la Sala B de central Batlle desde el inicio de la corrida por considerarse una central de respaldo ante situaciones de emergencia.

No se representó en los modelos el mantenimiento de la 5ta unidad de Central Batlle solicitado para octubre de 2015, se estima conveniente evaluar la situación una vez terminado el mantenimiento en curso sobre dicha unidad.

Comentarios:

- El color rojo indica la ventana posible de mantenimientos y la X indica donde se elige el mantenimiento y su extensión.

- Para los motores de Central Batlle se indica la cantidad de unidades indisponibles por semana.

- El color negro indica unidad indisponible forzada.

## Parque hidráulico

#### Centrales hidráulicas del Río Negro

Los trabajos previstos sobre las unidades hidráulicas, no tendrán impacto significativo sobre el sistema debido a su duración y flexibilidad en las ventanas temporales solicitadas (es posible ubicarlos en momentos propicios para el sistema).

#### Central Salto Grande

##### Los trabajos considerados corresponden a los enviados por CTM y no se representan en los modelos por realizarse los mismos durante el período de estiaje del río Uruguay (noviembre- febrero). Se representan los trabajos en curso, con sus fechas estimadas de fin previstas. No se afecta la potencia disponible de dicha central.

Coeficientes de disponibilidad 99% para todas las centrales.

## Generación Distribuida

Se muestra a continuación los valores de potencia equivalente utilizados. Se representó la generación prevista descontados los consumos propios. La política seguida al considerar las ampliaciones del parque generador es incluir únicamente proyectos con una intención clara de ejecución.

BIOMASA:

Montes del Plata:

Según información recibida se representa su ingreso de la siguiente manera:

EOLICA:

Potencia Eólica acumulada:

Las fechas corresponden al ajuste realizado en Octubre de 2014.

FOSIL:

FOTOVOLTAICA:

Se espera tener 60 MW disponibles a partir del14/04/2015 (proyectos en fondo oscuro en la tabla que sigue). Luego aumentarían a 225 MW el 15/10/2015. A continuación se presenta una tabla con los proyectos considerados.

## Red de Trasmisión

No se tiene fecha confirmada para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV de la subestaciones del SIN.

## Comercio internacional

### Importación Contingente:

Dada la situación de los países vecinos, en el caso base se modela el sistema sin intercambios hasta la semana 36 de 2015. A partir de ese momento se modela tal como se detalla a continuación.

#### Modelado de Importación

Optimización y simulación

- Importación Argentina:

Fuera de las semanas 48 a 10 (verano) y semanas 18 a 40 (invierno).

200MW a Costo Variable como falla1 – 1 U$S/MWh (el valor de falla 1 se establece como el de CTR+10%).

65%  de disponibilidad en todos los postes de demanda.

- Importación  Conversora Melo:

Se modela en base a series crónicas en función de los PLDs del sistema Brasilero.

Hasta fines de 2016 con  fuera de las semanas 48 a 10 (verano).

70% de disponibilidad.

200MW a Costo Variable como falla1 – 1 U$S/MWh (el valor de falla 1 se establece como el de CTR+10%) solo cuando el PLD en Brasil sea menor a 136 U$S/MWh

A partir de 2017 idem pero con 300MW.

- Importación a través de Conversora de Rivera

Semanas 1 a 17 y 41 a 52 en horas valle (poste 4)

70 MW a costo de PTA +10%

90% de disponibilidad

### Exportación

Optimización: no disponible

Simulación: Se permite sólo la exportación de excedentes de energía hidráulica no embalsable y eólica en las siguientes condiciones:

Potencia máxima de exportación, 500  MW en todos los postes. Precio 1 US$/MWh. La idea se identificar excedentes para una posible valoración de ingresos por exportación en la simulación.

## Simulación: Cotas de inicio y otros

- Semana inicio 44/2014 (01/11/2014).

- Cotas de inicio

Terra: 81 m (estimada)

- Resultados Período de Simulación: Semanas 44/2014 a 17/2015.

- Período de Optimización: 2014-2017

- Versión de Programa SimSEE: 4.40

(para la representación en EDF se comenta lo siguiente: el Embalse de la CHGT se discretiza en 8  pasos de stock,  entre las cotas:  72.30 y 81.00m, se utiliza la Versión de Programa Murdoc/Murvagua: 8.1)

## Respaldo no hidráulico del sistema

Se muestra a continuación el respaldo no hidráulico previsto en el caso base para los próximos años:

# Política de Operación de Largo Plazo, Central G. Terra

La política de operación de largo plazo de la central G. Terra consiste en los valores del agua obtenidos de la optimización dada por el modelo de largo plazo. Consiste del valor  que determina un despacho de fuentes de generación y falla con el objetivo de obtener un mínimo elegido de seguridad y calidad de abastecimiento.

## Valores del agua de Terra de la optimización.

Se presentan los valores del agua de Terra de la optimización obtenidos del modelo de largo plazo del caso BASE.

En rojo se representan los valores de agua que superan el valor de falla 1, en marrón claro los valores de agua que superan al costo de la CTR, y en celeste los valores que superan el costo de la 5ta unidad de la Central Batlle.

Tabla 1 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 1

SimSEE:

Tabla 3 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 1

EDF:

Tabla 4 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 2

SimSEE:

Tabla 5 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 2

EDF:

Tabla 6 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 3

SimSEE:

Tabla 7 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 3

EDF:

Tabla 8 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 4

SimSEE:

Tabla 9 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 4

EDF:

Tabla 10 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 5

SimSEE:

Tabla 11 Tabla de valor del agua de  la central Dr. Gabriel Terra (US$/MWh) – clase hidrológica 5

EDF:

# Operación esperada

Se presentan los resultados de la simulación realizada a partir de la política de operación compuesta por la optimización (valor del agua de Terra) antes presentada.

## Balance energético y económico

Tabla 13 Balance semestral (semanas 44-2014 a 17-2015) en valor esperado. Resultado con SimSEE caso Base:

Tabla 14 Balance semestral (semanas 44-2014 a 17-2015) en valor esperado. Resultado con EDF (sin CAR):

Notas:

- Se valoriza la generación distribuida de biomasa, solar y los autoproductores a 90 US$/MWh.

- Se valoriza la generación eólica a 80 US$/MWh.

- Los escalones de falla se valoran según decreto vigente.

- Se valoriza la exportación a 10 U$S/MWh.

- En la tabla anterior los costos fijos se estiman según los siguientes datos:

  - Costo conversora Rivera = 0.215 MU$S * cantidad de meses.

  - Costo APR (200 MW adicionales desde abril 2013) = 0.55 MU$S * 8 turbinas * cantidad de meses.

  - Costo MVA y MVB = (36.81 U$S * 50 MW * 24 horas * 7dias * cantidad semanas)/1000000.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los costos total país con los mismos supuestos de la tabla anterior.

Gráfico 1 Distribución de probabilidad de costos totales del país para el semestre. (semanas 44-2014 a 17-2015) para SimSEE

Gráfico 4 Distribución de probabilidad de costos totales del país para el semestre. (semanas 44-2014 a 17-2015) para EDF

## Probabilidad de Excedencia de Falla

### Falla global en el período estacional

Se presenta en el siguiente gráfico la distribución de probabilidad de excedencia de energía de falla para el período (semanas 44-2014 a 17-2015), en % sobre la demanda del período.

Gráfico 5 Probabilidad de Excedencia de Falla con SimSEE

Gráfico 6 Probabilidad de Excedencia de Falla con EDF

La distribución de falla en energía puede verse en el siguiente gráfico.

SimSEE:

EDF:

### Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla

Gráfico 7 Crónicas con falla máxima superior al escalón F2 (Falla representada según Tabla 18).Caso SimSEE:

Considerando la falla promedio de 5 semanas (para modelar el impacto de los lagos de corto plazo en el despacho de falla), no hay crónicas que superan Falla 2 en el período. El gráfico siguiente muestra las crónicas que superan falla 1 promedio en 5 semanas, en base a los resultados de EDF.

Gráfico 8 Crónicas con falla máxima superior al escalón F2 (Falla representada según Tabla 18).Caso EDF (se considera falla promedio en 5 semanas):

A continuación se presentan las curvas de excedencia semanal de falla.

SimSEE:

EDF:

Un detalle en forma de cuadro para la corrida con EDF  del caso base se muestra a continuación:

# Contenido

1	Resumen ejecutivo.	2

2	Hipótesis	2

2.1	Demanda y Falla	5

2.1.1	Previsión de demanda	5

2.1.2	Representación de la falla	6

2.2	Situación hidrológica y clima	6

2.3	Combustibles	8

2.3.1	Proyección de precios	8

2.3.2	Gas Natural.	9

2.4	Combinación de casos a analizar - demanda/combustible	9

2.5	Parque térmico	9

2.5.1	Datos técnicos.	9

2.5.2	Coeficiente de disponibilidad de las unidades generadoras:	10

2.6	Mantenimiento programado	11

2.6.1	Unidades de Generación Térmica de UTE	11

2.7	Parque hidráulico	14

2.8	Generación Distribuida	15

2.9	Red de Trasmisión	18

2.10	Comercio internacional	18

2.10.1	Importación Contingente:	18

2.10.2	Exportación	19

2.11	Simulación: Cotas de inicio y otros	19

2.12	Respaldo no hidráulico del sistema	20

3	Política de Operación de Largo Plazo, Central G. Terra	21

3.1	Valores del agua de Terra de la optimización.	21

4	Operación esperada	32

4.1	Balance energético y económico	32

4.2	Probabilidad de Excedencia de Falla	36

4.2.1	Falla global en el período estacional	36

4.2.2	Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla	38

5	Contenido	41

El costo total país es la suma del costo operativo más los costos de falla.

En EDF se modela el lago de Terra con cota mínima 72.2m, el último stock del lago (desde los 70 a 72.3m) se reservan para manejar situaciones de falla extrema que pudieran darse. En SimSEE la cota mínima modelada es 70m.

Citado por el INIA en su Boletín agroclimático de setiembre.

Se comenta que a los precios actuales en que llegaría el G.N. desde Argentina el costo de la generación con gas en PTA es del orden de la generación con Gas Oil, e incluso algo superior.

El suministro desde Argentina, tanto por su escasa disponibilidad como por el precio, que resulta en costos de generación similares a la generación con Gas Oil, no incide en la operación óptima del sistema en el período estacional.