Reprogramación Estacional noviembre 2014- Abril 2015

Período comprendido entre las semanas 51 de 2014 y 17 de 2015

| Autor | Unidad | e-mail |
| --- | --- | --- |
| Martín Pedrana | PEE | mpedrana@ute.com.uy |
| Hernán Rodrigo | PEE | hrodrigo@ute.com.uy |
| Milena Gurin | PEE | mgurin@ute.com.uy |

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha confirmado | Versión | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 23/12/2014 | 01 | Versión inicial del documento. |
| 07/01/2015 | 02 | Se presentan 3 casos con SimSEE v4.40 para diferentes valores de WTI. Se actualizan mantenimientos de 6ta unidad de Central Batlle. Se cambia CEGH de aportes. Están en curso estos mismos casos con SimSEE versión ADME1.05c |

# Resumen ejecutivo.

Dado el descenso en los precios del petróleo y sus derivados se presentan los principales resultados con precios de WTI a 50, 72 y 80 U$S el barril.

Se propone que a los efectos de la Programación semanal se use el caso de WTI a 72 U$S el barril a partir del 10/01/2015, semana 2 de 2015, en espera de los casos corridos con la versión ADME1.05c.

Se utiliza la versión 440 de SimSEE y se utiliza para la representación de aportes hidráulicos la CEGH “CEGH_BPS50_PGT_04042014_y_cmoBRSUL_050711” que es una CEGH que tiene los deformadores de la CEGH de lluvias original (CEGH_BPS50_PGT_04042014) para las tres cuencas y tiene los deformadores de la CEGH “CEGH_BPS50_cmoBRSUL_050711” para los costos marginales de Brasil.

Se actualizan los mantenimientos previstos para la sexta unidad de Central Batlle, esta indisponible forzada hasta el 31 de enero y el mantenimiento programado para marzo – abril de 2015 pasa para setiembre – octubre de 2015.

Se realiza la simulación con crónicas sintéticas.

El resto de las hipótesis pueden consultarse en el informe de la PES Noviembre 2014 – abril 2015.

Con las hipótesis analizadas al momento de realizar el presente estudio, no existe riesgo de cortes compulsivos de carga (despacho de escalones de falla 3 y 4). Observando el despacho semanal de falla.

# Resultados.

El período analizado es el comprendido entre las semanas 51-2014 a 17-2015.

Para este caso, con demanda media y costo de combustible referenciado a un WTI de 72 USD/barril, el costo total esperado del país en el período es del orden de 179.4 MUS$ (costo medio 48 U$S/MWh).

Para el caso de WTI de 50 USD/barril, el costo total esperado del país en el período es del orden de 161.1 MUS$ (costo medio 43.1 U$S/MWh).

Para el caso de WTI de 80 USD/barril, el costo total esperado del país en el período es del orden de 187.3 MUS$ (costo medio 50.1 U$S/MWh).

Con las hipótesis analizadas al momento de realizar el presente estudio, no existe riesgo de cortes compulsivos de carga (despacho de escalones de falla 3 y 4).

| WTI | Costo total país (MU$S) | Costo medio (U$S/MWh) |
| --- | --- | --- |
| 72 | 179.4 | 48.0 |
| 50 | 161.1 | 43.1 |
| 80 | 187.3 | 50.1 |

## Operación esperada

Se presentan los resultados de la simulación realizada a partir de la política de operación antes presentada.

### Balance energético y económico

Balance  (semanas 51-2014 a 17-2015) en valor esperado. Resultado WTI 72 USD/barril

Balance (semanas 51-2014 a 17-2015) en valor esperado. Resultado WTI 50 USD/barril

Balance (semanas 51-2014 a 17-2015) en valor esperado. Resultado WTI 80 USD/barril

Notas:

- Se valoriza la generación distribuida de biomasa, solar y los autoproductores a 90 US$/MWh.

- Se valoriza la generación eólica a 80 US$/MWh.

- Los escalones de falla se valoran según decreto vigente.

- Se valoriza la exportación a 10 U$S/MWh.

- En la tabla anterior los costos fijos se estiman según los siguientes datos:

  - Costo conversora Rivera = 0.215 MU$S * cantidad de meses.

  - Costo APR (200 MW adicionales desde abril 2013) = 0.55 MU$S * 8 turbinas * cantidad de meses.

  - Costo MVA y MVB = (36.81 U$S * 50 MW * 24 horas * 7dias * cantidad semanas)/1000000.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los costos total país con los mismos supuestos de las tablas anteriores.

Gráfico 1 Distribución de probabilidad de costos totales del país (semanas 51-2014 a 17-2015) caso WTI 72 USD/barril

Gráfico 2 Distribución de probabilidad de costos totales del país (semanas 51-2014 a 17-2015) caso WTI 50 USD/barril

Gráfico 3 Distribución de probabilidad de costos totales del país (semanas 51-2014 a 17-2015) caso WTI 80 USD/barril

## Probabilidad de Excedencia de Falla

### Falla global en el período estacional

No se presenta falla en ninguna de las semanas del período para ninguno de los tres casos.

### Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla

No se presenta falla en ninguna de las semanas del período para ninguno de los tres casos.

# Contenido

1	Resumen ejecutivo.	2

2	Resultados.	4

2.1	Operación esperada	4

2.1.1	Balance energético y económico	5

2.2	Probabilidad de Excedencia de Falla	10

2.2.1	Falla global en el período estacional	10

2.2.2	Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla	10

3	Contenido	11

El costo total país es la suma del costo operativo más los costos de falla.