Reprogramación Estacional noviembre 2014- Abril 2015

Período comprendido entre las semanas 05 de 2015 y 17 de 2015

| Autor | Unidad | e-mail |
| --- | --- | --- |
| Milena Gurin | PEE | mgurin@ute.com.uy |
| Hernán Rodrigo | PEE | hrodrigo@ute.com.uy |

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha confirmado | Versión | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 30/01/2015 | 01 | Se realiza una reprogramación debido a errores encontrados en la sala en los mantenimientos de unidades térmicas. |

# Resumen ejecutivo.

Dado el descenso en los precios del petróleo y sus derivados se presentan los principales resultados con precios de WTI a 50, 72 y 80 U$S el barril.

Se propone que, en espera de la aprobación del informe y el establecimiento de una política oficial para el período, a los efectos de la Programación semanal se realice un seguimiento de los valores del crudo y se utilice el caso de la PES que más se aproxime.

Con las hipótesis analizadas al momento de realizar el presente estudio, en ninguno de los escenarios estudiados existe despacho de falla.

| WTI | SimSEE ADME 1.05c |  |
| --- | --- | --- |
|  | Costo total país (MU$S) | Costo medio (U$S/MWh) |
| 72 | 126.4 | 50.2 |
| 50 | 111.6 | 44.3 |
| 80 | 133.1 | 52.9 |

# Hipótesis

Se actualizan los mantenimientos previstos para la 6ta unidad de Central Batlle, está indisponible forzada hasta el 31 de enero y el mantenimiento programado para marzo – abril de 2015 pasa para setiembre – octubre de 2015. El resto de las hipótesis pueden consultarse en el informe de la PES Noviembre 2014 – abril 2015.

Se utiliza la versión ADME1.05c de SimSEE, con la representación de aportes hidráulicos la CEGH “CEGH_BPS50_PGT_04042014_y_cmoBRSUL_050711” que es una CEGH que tiene los deformadores de la CEGH de lluvias original (CEGH_BPS50_PGT_04042014) para las tres cuencas y tiene los deformadores de la CEGH “CEGH_BPS50_cmoBRSUL_050711” para los costos marginales de Brasil. Se realiza la simulación con crónicas sintéticas.

Siguen tablas con los costos de los combustibles y de las unidades térmicas para cada uno de los escenarios analizados.

Tabla 2-1

Tabla 2-2

Tabla 2-3

Tabla 2-4

Tabla 2-5

Tabla 2-6

# Mantenimiento programado

Se representa el mantenimiento programado según el siguiente detalle tanto para optimización como para simulación.

### Unidades de Generación Térmica de UTE

En la figura siguiente se indica el plan de mantenimiento programado sugerido para el período enero 2015 - diciembre 2016 de las unidades térmicas de UTE.

Comentarios:

- El color rojo indica la ventana posible de mantenimientos y la X indica donde se elige el mantenimiento y su extensión.

- Para los motores de Central Batlle se indica la cantidad de unidades indisponibles por semana.

- El color negro indica unidad indisponible forzada.

- El color azul marca un trabajo que se desplazó a otras fechas.

# Resultados.

El período analizado es el comprendido entre las semanas 5-2015 a 17-2015.

Con las hipótesis analizadas en el presente estudio no existe despacho de falla significativo.

Tabla 4-7

| WTI | SimSEE ADME 1.05c |  |
| --- | --- | --- |
|  | Costo total país (MU$S) | Costo medio (U$S/MWh) |
| 72 | 126.4 | 50.2 |
| 50 | 111.6 | 44.3 |
| 80 | 133.1 | 52.9 |

## 4.1	Operación esperada

Se presentan los resultados de la simulación, mostrando balances energéticos y de costos y analizando el despacho de falla en el período.

### 4.1.1 Balance energético y económico

Tabla 4-8: Resultados SimSEE, WTI 72 US$/bbl

Tabla 4-9: Resultados SimSEE, WTI 50 US$/bbl

Tabla 4-10: Resultados SimSEE, WTI 80 US$/bbl

Notas:

- Se valoriza la generación distribuida de biomasa, solar y los autoproductores a 90 US$/MWh.

- Se valoriza la generación eólica a 80 US$/MWh.

- Los escalones de falla se valoran según decreto vigente.

- Se valoriza la exportación a 10 U$S/MWh.

- En la tabla anterior los costos fijos se estiman según los siguientes datos:

  - Costo conversora Rivera = 0.215 MU$S * cantidad de meses.

  - Costo APR = 0.55 MU$S * 12 turbinas * cantidad de meses.

  - Costo MVA y MVB = (36.81 U$S * 50 MW * 24 horas * 7dias * cantidad semanas)/1000000.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los costos total país con los mismos supuestos de las tablas anteriores.

Ilustración 4-1: SimSEE WTI 72 US$/bbl

Ilustración 4-2: SimSEE WTI 50 US$/bbl

Ilustración 4-3: SimSEE WTI 80 US$/bbl

## 4.2 Probabilidad de Excedencia de Falla

### 4.2.1	Falla global en el período estacional

No se presenta falla en el período para ninguno de los tres casos.

### 4.2.2 	Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla

No se presenta falla significativa en las semanas del período, para ninguno de los tres casos.

## 4.3 Política de Operación de Largo Plazo, Central G. Terra

La política de operación de largo plazo de la central G. Terra consiste en los valores del agua obtenidos de la optimización dada por el modelo de largo plazo. Consiste del valor  que determina un despacho de fuentes de generación y falla con el objetivo de obtener un mínimo elegido de seguridad y calidad de abastecimiento.

### 4.3.1	Valores del agua de Terra de la optimización.

Se presentan los valores del agua de Terra de la optimización obtenidos del modelo de largo plazo del caso BASE.

En rojo se representan los valores de agua que superan el valor de falla 1, en marrón claro los valores de agua que superan al costo de la CTR, y en celeste los valores que superan el costo de la 5ta unidad de la Central Batlle.

Tabla 4-5: SimSEE, WTI 72 U$S/bbl, clase hidrológica 1

Tabla 4-6: SimSEE WTI 72 U$S/bbl, clase hidrológica 2

Tabla 4-7: SimSEE WTI 72 U$S/bbl, clase hidrológica 3

Tabla 4-8: SimSEE  WTI 72 U$S/bbl, clase hidrológica 4

Tabla 4-9: SimSEE WTI 72 U$S/bbl, clase hidrológica 5

Tabla 4-10: SimSEE WTI 50 U$S/bbl, clase hidrológica 1

Tabla 4-11: SimSEE WTI 50 U$S/bbl, clase hidrológica 2

Tabla 4-12 SimSEE WTI 50 U$S/bbl, clase hidrológica 3

Tabla 4-13: SimSEE WTI 50 U$S/bbl, clase hidrológica 4

Tabla 4-14: SimSEE WTI 50 U$S/bbl, clase hidrológica 5

Tabla 4-15: SimSEE WTI 80 U$S/bbl, clase hidrológica 1

Tabla 4-16: SimSEE WTI 80 U$S/bbl, clase hidrológica 2

Tabla 4-17: SimSEE WTI 80 U$S/bbl, clase hidrológica 3

Tabla 4-18: SimSEE WTI 80 U$S/bbl, clase hidrológica 4

Tabla 4-19: SimSEE WTI 80 U$S/bbl, clase hidrológica 5

# ANEXO: sala con indexación costos combustibles al WTI

En este caso el costo “variable combustible” se considera calibrado para un precio del barril de petróleo WTI de 72 USD/Barril e indexado al precio de petróleo (índice “iPetroleo” en SimSEE) que se genera dentro de las Salas como el producto entre una Fuente del tipo Constante que da la tendencia (la proyección del valor esperado) y una Fuente del tipo Sintetizador CEGH que da la volatilidad (variación entorno de la tendencia).

## 5.1 Balance energético y económico

Tabla 5-1: Resultados SimSEE, combustibles indexados al WTl

Ilustración 5-1: Costo total País, excedencias

## 5.2 Probabilidad de Excedencia de Falla

### 5.2.1	Falla global en el período estacional

No se despacha falla en el período.

### 5.2.2	Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla

No se presenta falla significativa en las semanas del período.

## 5.3 Política de Operación de Largo Plazo, Central G. Terra

Tabla 5-2: SimSEE, clase hidrológica 1

Tabla 5-3: SimSEE, clase hidrológica 2

Tabla 5-4: SimSEE, clase hidrológica 3

Tabla 5-5: SimSEE, clase hidrológica 4

Tabla 5-6: SimSEE, clase hidrológica 5

Contenido

1.	Resumen ejecutivo.	2

2.	Hipótesis	2

3.	Mantenimiento programado	4

Unidades de Generación Térmica de UTE	4

4.	Resultados.	7

4.1	Operación esperada	7

4.1.1 Balance energético y económico	8

4.2.1	Falla global en el período estacional	13

4.2.2 	Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla	13

4.3 Política de Operación de Largo Plazo, Central G. Terra	13

4.3.1	Valores del agua de Terra de la optimización.	13

5.	ANEXO: sala con indexación costos combustibles al WTI	23

5.1 Balance energético y económico	23

5.2 Probabilidad de Excedencia de Falla	24

5.2.1	Falla global en el período estacional	24

5.2.2	Análisis de la evolución semanal del despacho de Falla	24

5.3 Política de Operación de Largo Plazo, Central G. Terra	25